Экспериментальное исследование интеллектуальной системы звуковой диагностики оборудования

Н. А. Верзун

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

verzun.n@unecon.ru

М. О. Колбанёв

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

mokolbanev@mail.ru

А. Р. Салиева

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

rustamovna.a3@gmail.com

Аннотация. В работе представлена архитектура интеллектуальной системы звуковой диагностики оборудования и результаты натурных экспериментов интеллектуальной обработки звуковых данных мониторинга состояния промышленного оборудования. Рассматриваются ограничения среды, особенности реализации, сравнительный анализ разработанных алгоритмов и рекомендации по их применению. Акцент сделан на обеспечении надёжности диагностики в условиях шума и ограниченных ресурсов.

Ключевые слова: звуковая диагностика, мониторинг, интеллектуальная система, обучение с подкреплением

Введение

Современные промышленные предприятия всё чаще сталкиваются с необходимостью непрерывного мониторинга состояния технологического оборудования для предупреждения аварийных ситуаций, снижения простоев и повышения общей надёжности производства [1–3]. Традиционные методы диагностики, основанные на анализе вибрации, температуры или электрических параметров, требуют установки специализированных датчиков, что не всегда возможно в условиях действующих производств или экономически оправдано.

В качестве альтернативы всё большее распространение получает звуковой мониторинг, основанный на анализе звуковых данных, издаваемых работающим оборудованием [4–6]. Звуковая информация может регистрироваться бесконтактно, с использованием недорогих микрофонов, что делает данный подход перспективным для масштабируемых систем диагностики.

В последние годы для анализа звуковой информации активно применяются методы искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяющие автоматически выявлять аномалии и классифицировать состояния оборудования [6–10]. Однако практическое внедрение таких методов в промышленной среде сопровождается рядом существенных ограничений:

высокая зашумлённость производственных помещений;

дефицит размеченных данных о характерных неисправностях;

ограниченные вычислительные ресурсы мобильных и встроенных устройств;

необходимость интерпретации и объяснения принимаемых алгоритмами решений.

Указанные факторы требуют не только разработки алгоритмов интеллектуального анализа, но и экспериментальной оценки их применимости в реальных условиях эксплуатации.

Целью исследования является экспериментальная проверка работоспособности и сравнительный анализ алгоритмов интеллектуальной обработки звуковых данных, полученных при функционировании насосного оборудования в нормальных и специальных режимах эксплуатации, с оценкой влияния условий работы на диагностические характеристики интеллектуальной системы.

Архитектура программного обеспечения

Разработанная система состоит из пяти взаимосвязанных модулей, обеспечивающих полный цикл обработки акустической информации — от регистрации сигнала до визуализации результатов анализа. В табл. 1 приведен состав интеллектуальной системы звуковой диагностики и перечислены применяемые технологии.

Описание функциональных модулей системы

| Модуль | Назначение | Применяемые технологии |
| --- | --- | --- |
| Сбор данных | Регистрация и сегментация аудиосигналов | Микрофоны, WAV |
| Предобработка | Очистка и усиление сигнала | Спектральное вычитание, фильтры |
| Извлечение признаков | Преобразование сигнала в признаки | Мел-спектрограммы, ZCR (Zero Crossing Rate) - частота переходов через ноль RMS (Root Mean Square) - среднеквадратичное значение амплитуды) |
| Интеллектуальный анализ | Определение состояния на основе признаков | RL, MAAR, GAN+RL |
| Визуализация | Отображение результатов пользователю | Matplotlib, графики, метки состояний |

Схема интеллектуальной системы приведена на рис. 1. В качестве интеллектуального ядра в ней используются три ранее разработанных подхода к анализу акустических сигналов: алгоритм обучения с подкреплением (RL, Reinforcement Learning), многоагентный ансамблевый алгоритм распознавания (MAAR, Multi-Agent Ensemble Recognition), гибридный метод, сочетающий генеративно-состязательные сети и обучение с подкреплением (GAN, Generative Adversarial Networks) [11–13]. Указанные алгоритмы ориентированы на работу в условиях ограниченного объёма обучающих данных и повышенного уровня шума и были подробно описаны в работах [14].

Схема интеллектуальной системы звуковой диагностики

Экспериментальная часть

Для проверки работоспособности разработанной системы и сравнения предложенных алгоритмов интеллектуальной обработки звуковых данных проводились эксперименты на установке (рис. 2), которая представляла собой лабораторный стенд с замкнутым циркуляционным контуром, включающим центробежный насос, трубопровод, запорную арматуру и измерительные элементы. Регистрация звуковых данных осуществлялась бесконтактным способом с использованием микрофонных датчиков, размещённых на фиксированном расстоянии от корпуса насоса.

Экспериментальная установка

Конфигурация установки обеспечивала воспроизводимость условий эксперимента и позволяла моделировать как нормальные, так и специальные режимы функционирования оборудования без нанесения критического ущерба его конструкции.

Насос №1 (новый) использовался как эталон исправного состояния без признаков деградации.

Насос №2 эксплуатировался в условиях повышенной влажности и демонстрировал среднюю степень износа.

Насос №3 имел значительную наработку, выраженный износ подшипников и признаки кавитационной эрозии, что отражалось в спектральных характеристиках звуковых данных.

Для оценки работоспособности алгоритмов были рассмотрены три сценария функционирования оборудования:

нормальный режим работы;

режим «сухого хода»;

режим механической неисправности.

Неисправности моделировались контролируемым образом, без повреждения оборудования. Режим «сухого хода» реализовывался путём кратковременного прекращения подачи жидкости, а механическая неисправность – путём внесения постороннего элемента в корпус насоса, имитирующего нарушение штатной работы вращающихся узлов.

Акустические записи выполнялись с использованием двух типов регистрирующих устройств:

встраиваемого микрофонного модуля, ориентированного на работу в составе мобильных и встроенных систем;

внешнего USB-микрофона, обеспечивающего повышенное качество записи и использовавшегося для эталонного сравнения.

Все аудиофрагменты были сегментированы, размечены вручную по типу состояния и дополнительно проверены для исключения ошибок аннотации. Общий объём размеченного датасета составил более 300 аудиофрагментов. В табл. 2 приведено соответствие между числом аудиофрагментов и сценарием.

Количество записей по сценарию

| Сценарий | Число аудиофрагментов | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Нормальная работа | 180 | Отсутствие шума и дефектов |
| Сухой ход | 96 | Отсутствие жидкости |
| Мех. вмешательство | 67 | Посторонний предмет в корпусе |

Оценка качества классификации

Для оценки качества классификации использовались стандартные метрики [15]:

precision (точность), характеризующая долю корректно распознанных состояний среди всех обнаруженных алгоритмом;

recall (полнота), отражающая способность алгоритма выявлять фактические неисправности;

F1-мера, представляющая собой гармоническое среднее precision и recall;

accuracy, показывающая общую долю верных классификаций;

specificity, характеризующая устойчивость алгоритма к ложным срабатываниям в нормальном режиме работы.

- Результаты расчёта этих метрик для каждого алгоритма по трём исследуемым состояниям оборудования сведены в табл. 3.

Ключевые метрики моделей по состояниям

| Состояние | Алгоритм | Precision (%) | Recall (%) | F1-мера (%) | Accuracy (%) | Specificity (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма | RL | 91.2 | 93.4 | 92.3 | 94.0 | 92.7 |
|  | MAAR | 93.8 | 94.8 | 94.3 | 95.1 | 93.6 |
|  | GAN+RL | 95.6 | 96.8 | 96.2 | 97.3 | 96.0 |
| Сухой ход | RL | 87.6 | 89.1 | 88.3 | 90.2 | 91.1 |
|  | MAAR | 90.2 | 91.5 | 90.8 | 92.0 | 93.2 |
|  | GAN+RL | 92.8 | 93.9 | 93.3 | 94.6 | 95.0 |
| Механическая неисправность | RL | 85.1 | 86.5 | 85.8 | 88.0 | 87.9 |
|  | MAAR | 87.2 | 88.3 | 87.7 | 89.2 | 89.4 |
|  | GAN+RL | 86.5 | 87.3 | 86.9 | 90.1 | 91 |

Анализ полученных данных позволяет сделать ряд важных выводов.

GAN+RL стабильно показывает наилучшие значения precision, recall и F1 при всех сценариях.

MAAR демонстрирует хорошие показатели устойчивости и баланс между чувствительностью и специфичностью.

RL уступает в точности, но опережает по времени реакции.

Практическое сравнение алгоритмов

Помимо точности классификации, для практического внедрения разработанной интеллектуальной системы критически важны такие параметры, как скорость работы, потребляемые ресурсы и способность адаптироваться к изменяющимся условиям. Сравнение алгоритмов по этим практическим характеристикам представлено в табл. 4.

Практические характеристики алгоритмов

| Параметр | RL | MAAR | GAN+RL |
| --- | --- | --- | --- |
| Время реакции (с) | 0.25 | 2.8 | 0.38 |
| Память (МБ) | 150 | 160 | 285 |
| Объяснимость решений | Низкая | Высокая | Средняя |
| Устойчивость к шуму | Средняя | Высокая | Очень высокая |
| Возможность адаптации | Средняя | Высокая | Средняя |
| Требования к обучению | Низкие | Средние | Высокие |

RL подходит для маломощных систем и быстрой оценки, MAAR – в задачах контроля с возможностью объяснения решений. GAN+RL оптимален для высокоточной диагностики в шумных условиях.

Заключение

В ходе выполнения работы была разработана и экспериментально исследована архитектура интеллектуальной системы звуковой диагностики оборудования. Проведённые натурные эксперименты на насосном стенде, моделирующем нормальные и аварийные режимы работы, позволили сформировать репрезентативный датасет звуковых данных и подтвердить практическую применимость предложенного подхода.

Ключевым результатом работы стал сравнительный анализ трёх разработанных алгоритмов интеллектуальной обработки звуковых сигналов (RL, MAAR и GAN+RL). Оценка их диагностических характеристик, проведённая с использованием метрик precision, recall, F1-меры и specificity, показала, что:

GAN+RL обеспечивает наилучшее качество классификации (F1-мера до 96.2%), что делает его предпочтительным для высокоточной диагностики в условиях интенсивных промышленных шумов.

MAAR демонстрирует высокую устойчивость и объяснимость решений, что критически важно для задач, требующих верификации диагноза.

RL несмотря на несколько более низкую точность, показал минимальное время реакции, что позволяет применять его в системах реального времени с ограниченными вычислительными ресурсами.

На основе полученных данных сформулированы практические рекомендации по применению каждого алгоритма в зависимости от приоритетов задачи (точность, скорость, объяснимость) и условий эксплуатации. Таким образом, проведенные экспериментальные исследования подтвердили, что интеллектуальная звуковая диагностика является эффективным и надёжным инструментом мониторинга промышленного оборудования, способным функционировать в условиях шума и ограниченных ресурсов, что полностью соответствует целям, поставленным в данной работе.

Список литературы

Zhang D., Lin Z., Gao Z. Fault detection using RL. Sensors, 2018, vol. 18(9), art. 3087. doi: 10.3390/s18093087.

Ye T., Peng T., Yang L. Sound-based predictive maintenance. Mathematics, 2023, vol. 13(11), p. 1724. doi: 10.3390/math13111724.

A new bearing fault diagnosis method based on modified convolutional neural networks / J. Zhang, Y. Sun, L. Guo, H. Gao, H. Xin, H. Song // Chinese J. of Aeronautics. 2020. Vol. 33, no. 2. P. 439–447. doi: 10.1016/j.cja.2019.07.011.

Addison P.S. The illustrated wavelet transform handbook: introductory theory and applications in science, engineering, medicine and finance. Boca Raton: CRC Press, 2018.

Lambert B, Forbes F, Doyle S, Dehaene H, Dojat M. Trustworthy clinical AI solutions: A unified review of uncertainty quantification in Deep Learning models for medical image analysis. Artif Intell Med. 2024 Apr;150:102830. doi: 10.1016/j.artmed.2024.102830. Epub 2024 Mar 4. PMID: 38553168

Liu, S., Xie, J., Shen, C., Shang, X., Wang, D., Zhu, Z. Bearing Fault Diagnosis Based on Improved Convolutional Deep BeliefNetwork. Appl. Sci. 2020,10, 6359

Russian J. of Nondestructive Testing. 2021. Vol. 57. P. 769–778. doi: 10.1134/S1061830921090060.

Lee J.-G., Kim K.S., Lee J.H. Sound-based unsupervised fault diagnosis of industrial equipment considering environmental noise // Sensors. 2024. Vol. 24, no. 22. P. 7319. doi: 10.3390/s24227319.

Мартюгов А.С., Ершов Е.В., Виноградова Л.Н., Варфоломеев И.А. Диагностика промышленного оборудования методом акустического контроля // Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов и обработки изображений: матер. XVI Межд. науч.-техн. конф., Курск: Юго-ЗапГУ, 2021. С. 172–174.

Ye L., Ma X., Wen C. Rotating machinery fault diagnosis method by combining time-frequency domain features and CNN knowledge transfer // Sensors. 2021. Vol. 21, no. 24. Art. no. 8168. doi: 10.3390/s21248168.

Верзун Н.А., Колбанев М.О., Салиева А.Р. Адаптивная система распознавания по акустическим признакам на базе генеративно-состязательных сетей и обучения с подкреплением // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2026. Т. 18, № 1.

Свид. о гос. рег. программы для ЭВМ № 2026612125 Интеллектуальная акустическая диагностика неисправностей на основе генеративно-состязательных сетей и обучения с подкреплением (ИАД-ГСОС) / Бердникова А.А, Колбанёв М.О., Верзун Н.А., Салиева А.Р. Правообладатель: Нижегор. ГИЭУ. 26 января  2026 г. С.4

Свид. о гос. рег. программы для ЭВМ № 2025662662. Многоагентная ансамблевая программа акустического распознавания нарушений работоспособности автономного технологического оборудования (МААР) / Колбанёв М.О., Верзун Н.А., Салиева А.Р. Правообладатель: Нижегор. ГИЭУ. 14 апреля 2025 г. С.4

Верзун Н.А., Колбанев М.О., Салиева А.Р. Сравнение многоагентного ансамблевого алгоритма и динамически адаптируемого ансамбля агентов с генеративным усилением для акустической диагностики промышленного оборудования // II Международная научная конференция; Прикладной искусственный интеллект: перспективы и риски: Сборник докладов. СПб, 21 октября 2025 г. С 48-51

Powers D.M.W. Evaluation: From Precision, Recall and F-measure to ROC, Informedness, Markedness, and Correlation // Journal of Machine Learning Technologies. 2011. URL: https://www.researchgate.net/publication/276412348_Evaluation_From_precision_recall_and_F-measure_to_ROC_informedness_markedness_correlation