Децентрализованные оценки математического ожидания и дисперсии в сенсорной сети на основе алгоритма консенсуса

Е. А. Маврычев

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

mavrychev.eugene@mail.ru

Аннотация. В данной работе рассматривается статистическая обработка измерений, полученных в децентрализованной сенсорной сети. Рассматривается оценка математического ожидания и дисперсии измеряемой случайной величины. Предлагается полностью децентрализованный алгоритм оценки статистических параметров, основанный на итерационном алгоритме консенсусного усреднения. Реализация децентрализованного алгоритма предполагает отсутствие общего центра, в котором собираются результаты измерений, полученные сенсорами. Представлены статистические характеристики оценок параметров случайной величины, полученных с помощью децентрализованного алгоритма.

Ключевые слова: Сенсорная сеть; статистические оценки; распределенный алгоритм; консенсусное усреднение

Введение

Распределенным методам обработки сигналов уделяется повышенное внимание в связи с появлением различных сетей сбора и анализа данных. Особый интерес представляют сети, узлы которых являются автономными агентами [1–2], использующие получаемую от датчиков (сенсоров) информацию для принятия решений. Такие сети можно назвать интеллектуальными сенсорными сетями или многоагентными сетями. Объединение и совместная обработка сигналов в сети позволяет улучшить качество информации, получаемой отдельными агентами сети. В многоагентных системах целесообразно применять распределенные алгоритмы обработки сигналов [1–8]. Применение таких алгоритмов обусловлено отсутствием общего центра, равноправием всех узлов и необходимостью получения на каждом узле распределенной оценки информационных параметров. Кроме того, в распределенных алгоритмах может быть реализован принцип конфиденциальности данных, получаемых агентами сети, так как они не делятся своими данными, а передают лишь результаты промежуточных вычислений. Такой подход реализуется при федеративном обучении [9].

В работах [3], [4] рассматривается один из базовых алгоритмов распределенной обработки – алгоритм консенсуса, который позволяет вычислить среднее значение величин, распределенных в узлах сети. Алгоритмы оценки параметров в сети на основе среднеквадратической ошибки представлены в работах [5], [6]. Метод децентрализованной оценки подпространства сигналов корреляционной матрицы был предложен в [7]. В работе [8] представлена распределенная реализация метода анализа главных компонент на основе сингулярного разложения.

В данной работе рассматривается модель сенсорной сети, в которой каждый узел производит измерение некоторой случайной величины. Полезную информацию содержит два параметра: математическое ожидание и дисперсия, которые необходимо оценить по данным, полученным в сети. Предполагается также наличие некоторой аддитивной ошибки измерения, которая также является случайной.

Рассматривается децентрализованная оценка параметров наблюдаемой случайной величины в узлах сети. Предполагается, что сеть не имеет общего центра, а узлы сети могут обмениваться данными со своими соседями для реализации распределенного алгоритма оценки. Топология связей узлов сети может быть произвольной и задается графом. Для реализации децентрализованной оценки параметров распределения случайной величины используется алгоритм консенсуса, обеспечивающий итерационное суммирование значений, определенных локально в узлах сети.

Модель измерений в сенсорной сети

Будем рассматривать сенсорную сеть, состоящую из N узлов. Каждый узел сети выполняет наблюдение некоторой случайной величины , принадлежащей множеству вещественных чисел, которая характеризует исследуемый физический процесс. Параметры распределения случайной величиной X, такие как математическое ожидание и дисперсия, являются основными характеристиками процесса, и их оценка является задачей обработки данных, получаемых сенсорной сетью.

Для случайной величины X введем следующие обозначения  – математическое ожидание и  – дисперсия, где  – оператор статистического усреднения.

Измерение, полученное на n-ом узле сети, запишем как . Будем считать, что измерение  является суммой наблюдаемой величины с некоторой аддитивной ошибкой, тогда модель измерений запишем в виде

	

где  – реализация случайной величины , полученная на n-ом узле сети,  – ошибка n-го измерения.

Полагаем, что выборочные значения случайной величины  являются статистически независимыми, т.е. корреляционными моментами, равными .

Считаем, что ошибки измерений являются случайными величинами с математическим ожиданием и дисперсией

	

а также являются статистически независимыми между собой, т.е. .

Измерения  являются выборкой случайной величины Y, которая имеет математическое ожидание и дисперсию

	

	

Тогда оценка математического ожидания величины Y совпадает с , а оценка дисперсии величины Y имеет смещение на величину дисперсии ошибки  по сравнению с .

Таким образом, будем ставить задачу оценки параметров распределения  измеряемой величины Y, которые однозначно связаны с параметрами распределения случайной величины .

- Представление топологии сети

Будем рассматривать сеть, в которой нет общего центра обработки. Узлы сети обмениваются данными для извлечения информации, заключающегося в получении статистических оценок. Полагаем, что обмен данными может осуществляться только между двумя связанными друг с другом узлами. Наличие связи между узлами определяется их пространственным расположением и возможностями коммуникационной сети.

Полагаем, что топология связей между узлами сети может быть произвольной. Описание топологии связи узлов осуществляется с помощью графа , который представляет собой совокупность двух конечных множеств:  – множество вершин или узлов и  – множество ребер. Множество узлов  представляет совокупность всех узлов сенсорной сети. Множество ребер  представляет собой набор всех упорядоченных пар узлов графа, между которыми проходит ребро, т.е. , если , то между узлами  и  есть ребро, иначе , то ребро отсутствует. Будем полагать, что если , то , т.е. граф является ненаправленным, что означает двухстороннюю связь между узлами  и .

Топологию сети можно представить альтернативным способом, что является более удобным для рассматриваемого в данной работе алгоритма распределенной обработки. Граф сети можно описывать с помощью совокупности конечных множеств , где множество  содержит номера узлов, с которыми n-ый узел имеет соединения, а узлы из множества  называют соседями n-го узла. Если узлы  и  имеют соединение, тогда , что означает для ненаправленного графа  и .

Отметим, что каждый узел сети имеет информацию только о своих соседях и не знает полную топологию. Кроме того, топология сети может динамически изменяться. Данные факторы затрудняют использование централизованных алгоритмов, в которых необходимо выполнить сбор всех данных в одном центре.

- Алгоритм консенсусного усреднения

Рассмотрим полностью распределенный алгоритм консенсусного усреднения, который позволяет получить оценку среднего значения  в узлах сети, описываемой графом , равного

	

где  – вектор значений усредняемой величины,  – вектор размерности , состоящий из единиц,  – операция транспонирования.

Значения  определенны в соответствующих узлах сети, т.е.  значение  доступно только на n-ом узле. Консенсусный алгоритм является итерационным алгоритмом, в котором по результатам J итераций должен быть получен вектор оценок , каждый элемент которого является оценкой  в соответствующем узле сети. Начальным приближением итерационного алгоритма является вектор усрдняемых величин .

Элементы вектора  для -ой итерации вычисляются как

	

где  – коэффициенты консенсусного усреднения.

В матричном виде -ая итерация консенсусного усреднения записывается как

	

где  – матрица коэффициентов консенсуса.

В выражении (6) суммирование осуществляется по множеству узлов-соседей , тогда общее правило для коэффициентов матрицы  можно записать как



Для обеспечения сходимости весовая матрица должна удовлетворять следующим условиям [4] . Исходя из этих условий, выбор весовых коэффициентов может осуществляться множеством способов. Будем использовать вес, предложенный в [4], который позволяет получить несмещенную оценку среднего значения (5)



Распределенная оценка среднего значения после J итераций может быть записана как

	

где  – матрица, являющаяся оператором консенсусного усреднения в течении J итераций.

Оценка математического ожидания

Оценка математического ожидания случайной величины Y по N измерениям  записывается в виде среднего значения

	

Математическое ожидание оценки  и ее дисперсия будут равны [10]

	

	

Децентрализованная оценка математического ожидания реализуется вычислением среднего значения (11) с помощью алгоритма консенсусного усреднения. Тогда вектор оценки математического ожидания в узлах сети можно записать через матрицу-оператор

	

Оценка дисперсии

Несмещенная оценка дисперсии случайной величины Y по N измерениям  записывается в виде

	

Математическое ожидание оценки  и ее дисперсия будут равны [10]

	

	

Рассмотрим децентрализованную оценку дисперсии в сети, которую также можно выполнить на основе алгоритма консенсуса. Для этого введем вектор моментов второго порядка, центрированных к величинам оценок математического ожидания, полученных на соответствующих узлах сети

	

Очевидно, что оценка дисперсии (15) будет представлять собой среднее значение элементов вектора (18). Так как элементы вектора (18) известны локально в узлах сети, то усреднение можно выполнить с помощью алгоритма консенсуса, который в операторной форме записывается как

	

- Численные результаты

Рассмотрим сенсорную сеть, состоящую из двенадцати узлов (N=12) с детерминированной топологией, в которой каждый узел имеет от 2-х до 4-х узла-соседа, при этом среднее число соседей равно 3-м. Будем рассматривать характеристики оценок на первом узле с 2-мя соседями и на пятом узле с 4-мя соседями.

Пусть случайная величина X имеет математическое ожидание  и дисперсию . Измерение в сенсорах выполняется на фоне ошибки с дисперсией, равной . Случайная величина X и ошибки измерения моделировались как гауссовские случайные величины.

По результатам 10000 статистических экспериментов получены распределенные оценки математического ожидания и дисперсии величины Y на основе (14) и (19), соответственно. По полученным данным вычислены математические ожидания и дисперсии оценок.

На рис. 1–3 показаны зависимости статистических характеристик децентрализованного оценивания в зависимости от числа итераций консенсусного алгоритма. Приведены характеристики для двух узлов сети: первого (с двумя соседями) и пятого (с четырьмя соседями), а также теоретические значения характеристик, полученных для точных оценок (11) и (15). На рис. 1 показаны зависимости дисперсии оценки математического ожидания, на рис. 2 – зависимости математического ожидания оценки дисперсии и на рис. 3 – зависимости дисперсии оценки дисперсии. Как видно из рисунков, все характеристики при увеличении числа итераций сходятся к теоретическим значениям.

Дисперсия оценки математического ожидания в зависимости от числа итераций

Математическое ожидание оценки дисперсии в зависимости от числа итераций

Заключение

В данной работе рассмотрен распределенный алгоритм оценки параметров распределения случайных величин, а именно, оценок математического ожидания и дисперсии. Оценка параметров выполняется на основе алгоритма консенсусного усреднения, который является полностью распределенным алгоритмом. В результате математического моделирования получены статистические характеристики распределенных оценок, которые асимптотически сходятся к теоретическим значениям.

Дисперсия оценки дисперсии в зависимости от числа итераций

Список литературы

Sayed A. Adaptation, learning, and optimization over networks. Now Found. and Trends, 2014.

Bordignon V., Matta V., and Sayed A. H. Socially intelligent networks. IEEE Signal Processing Magazine, vol. 41, Jul. 2024, pp. 20-39.

Olfati-Saber R., Fax J.A., and Murray M. Consensus and cooperation in networked multi-agent systems. Proceedings of the IEEE. vol. 95. Jan. 2007. pp. 215–233.

Xiao L. and Boyd S. Fast linear iterations for distributed averaging. Syst. Control Lett. vol. 53, no. 1. Sept. 2004. pp. 65–78.

Schizas I.D., Ribeiro A., and Giannakis G.B. Consensus in ad hoc WSNs with noisy links - Part I: Distributed estimation of deterministic signals. IEEE Trans. Signal Process. vol. 56. Jan. 2008. pp. 350–364.

Takahashi N., Yamada I., Sayed A.H. Diffusion least-mean squares with adaptive combiners: formulation and performance analysis. IEEE Trans. Signal Process. vol. 58, no 9. Sep. 2010. pp. 4795–4810.

Scaglione A., Pagliari R., and Krim H. The decentralized estimation of the sample covariance. 42nd Asilomar Conf. on Signals, Systems and Computers. 26-29 Oct. 2008.

Li L., Scaglione A., Manton J.H. Distributed principal subspace estimation in wireless sensor networks. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing. vol. 5, no 4. Aug. 2011. pp. 725–738.

Gafni T., Shlezinger N., Cohen K., Eldar Y.C., Poor H.V. Federated learning: a signal processing perspective. IEEE Trans. Signal Mag. vol. 39, no 3. May 2022. pp. 14-41.

Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Книга вторая. М: «Сов. радио», 1968. 504 с.