Разработка нелинейных систем управления для сложного подвижного электромеханического объекта с подвешенным на тросе грузом

Е. В. Илатовская

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Е-mail: evilatovskaia@etu.ru

З. Х. Нгуен

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Д. П. Михайлов

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

А. А. Кузнецов

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

В. В. Ковалев

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Аннотация. В докладе рассмотрено управление сложным подвижным электромеханическим объектом с подвешенным на тросе грузом с помощью двух систем управления: 1. модифицированный ПИД-регулятор, 2. нелинейный регулятор со скользящим режимом. Моделирование проводится в программном обеспечении matlab simulink. Делается вывод о характеристиках, полученных разными методами.

Ключевые слова: ПИД-регулятор, скользящий режим, метод скоростного градиента, подвижный объект

Введение

Сложные подвижные электромеханические объекты часто используются для транспортировки подвешенных на тросе грузов. Как правило для управления такими объектами используется ПИД-регулятор, он прост в реализации, его коэффициенты легко настроить. Однако он эффективен только в простых задачах, когда все параметры системы известны и постоянны, а задание объекту не изменяется. Существуют подходы [1–3] к синтезу параметров ПИД-регулятора с целью расширить область его применения, например, метод Ляпунова. В этом докладе предлагается настройка коэффициентов методом скоростного градиента, что значительно проще.

Доклад посвящен разработке ПИД-регулятора, где вместо ошибки используется функция скольжения, а законы настройки параметров (коэффициентов) управления получаются методом скоростного градиента. Модифицированный ПИД-регулятор используется для контроля координат y и z, для управления каналом ориентации объекта используется ПД-регулятор, угол отклонения груза стабилизируется в своем положении равновесия. Предлагаемый самонастраивающийся ПИД-регулятор сравнивается с управлением в скользящих режимах.

Математическая модель

Пусть  – масса сложного подвижного электромеханического объекта,  – масса груза,  – момент инерции объекта,  – момент инерции груза,  и  – координаты центра масс объекта,  – угол ориентации объекта,  – угол отклонения подвешенного груза,  – длина троса,  – сила тяги,  – крутящий момент,  – ускорение свободного падения,  – сила сопротивления воздуха. Будем сокращать  до  и  до .

Продольное движение объекта с подвешенным грузом будем описывать системой уравнений

Или в компактном виде

где  и  – законы управления, которые надо найти,  – коэффициент сопротивления воздуха, ,  и  – положительные константы.

Модифицированный ПИД-регулятор

Синтез управления для канала y

Пусть  – желаемая координата по оси ,  – ошибка,  – функция скольжения,  – положительная константа. Если , то .

Выбираем модифицированный закон ПИД-управления:

где  – искомые параметры регулятора.

В качестве целевой функции выбираем следующее выражение:

Производная целевой функции

Найдем градиент производной целевой функции

где  – неизвестный коэффициент.

По методу скоростного градиента [4] получаем закон настройки параметров ПИД-регулятора:

Во избежание вычисления производной переменной  предлагается закон управления переписать следующим образом:

где  – фильтр 1-го порядка,  , ,  – параметры регулятора (выбираются разработчиком); τ – малая постоянная времени фильтра.

Синтез управления для канала z

Пусть  – желаемая координата по оси . Движение объекта по оси  описывается уравнением

Аналогично синтезу управления для канала  найдем закон управление для .

Пусть  – ошибка,  – функция скольжения,  – положительная константа, тогда закон управления имеет вид

с законом настройки параметров вида

где  – фильтр 1-го порядка, , , ,  – параметры регулятора (выбираются разработчиком), τ – малая постоянная времени фильтра.

Синтез управления для канала ориентации ϕ

Пусть  – желаемый угол ориентации объекта . Движение объекта по оси  описывается уравнением

Этот канал неявно зависит от угла , а  – известный параметр, поэтому используем обычный ПД-регулятор. Из  и  получим выражения для силы и желаемой ориентации :

Пусть  – ошибка. Выбираем выражение для ПД-регулятора .

Тогда . Следовательно,  и ХП имеет вид .

Если выбираем ,  так, чтобы ХП имел отрицательные корни, то  при .

  - Канал угла отклонения α

Канал угла отклонения подвешенного груза α описывается уравнением

Угол  при синтезированном управлении стабилизируется в своем устойчивом положении равновесия.

- Управление в скользящем режиме [5]

  - Синтез управления для канала y

Движение объекта по оси  описывается уравнением

Пусть  – ошибка,  – функция скольжения,  – положительная константа. Найдем производную функции скольжения:

Подставляя выражение для  в это уравнение, получим

Выберем , тогда закон управления в скользящем режиме имеет вид

где  – положительные константы,

При этом управлении , следовательно,

Синтез управления для канала z

Движение объекта по оси  описывается уравнением

Пусть  – ошибка,  – функция скольжения,  – положительная константа. Найдем производную функции скольжения:

Подставляя выражение для  в это уравнение, получим

Выберем , тогда закон управления в скользящем режиме имеет вид

где  – положительные константы,

  - Каналы ориентации ϕ и α

Для управления углом ориентации объекта  будем использовать разработанный в прошлом разделе ПД-регулятор. Угол  будет стабилизироваться в своем устойчивом положении равновесия.

- Моделирование

Эффективность системы управления исследована в программном обеспечении Matlab Simulink.

Параметры объекта:

Параметры управления с модифицированным ПИД-регулятором:

Параметры управления со скользящим режимом:

На рис. 1 приведены графики переходных процессов при управлении с модифицированным ПИД-регулятором (сплошные красные линии) и при управлении в скользящем режиме (штрихпунктирные черные линии) соответственно.

Графики переходных процессов при номинальных параметрах.

Можно сделать вывод, что предложенный ПИД-регулятор проигрывает в быстродействии при управлении координатами  и , но амплитуда затухающих колебаний угла отклонения груза  меньше.

Графики переходных процессов при увеличенной массе груза и длине троса в 2 раза.

Графики переходных процессов при уменьшенной массе груза и длине троса в 2 раза.

При увеличенных массе груза и длине подвеса в 2 раза видно, что амплитуда колебаний объекта и подвешенного груза выросла. При уменьшенных параметрах модели изменения незначительны. При этом у модифицированного ПИД-регулятора амплитуда этих колебаний все еще меньше.

Графики переходных процессов при увеличении желаемых координат z и y в 1,5 раза.

Графики переходных процессов при уменьшении желаемых координат z и y до 0,5.

При увеличении желаемых коородинат  и  в 1,5 раза или уменьшении до 0,5 переходные процессы рассматриваемых управлений практически совпадают.

Тем не менее во всех приведенных исследованиях можно сделать вывод, что разработанный ПИД-регулятор меньше раскачивает груз во время его транспортировки.

Заключение

В результате исследования получилось разработать управление сложным подвижным электромеханическим объектом с подвешенным на тросе грузом. Для каналов y и z были разработаны ПИД-регуляторы со скользящим режимом, коэффициенты которого настраивались с помощью метода скоростного градиента. Для канала ориентации объекта ϕ был настроен ПД-регулятор, угол отклонения груза при разработанном управлении стабилизируется в устойчивом положении равновесия при t→∞ быстрее, чем при управлении в скользящем режиме. Предложенная процедура синтеза настройки параметров ПИД-регулятора на основе метода скоростного градиента значительно проще по сравнению с другими подходами.

Список литературы

B. Andrievsky, A. Fradkov and D. Peaucelle, "Adaptive control experiments for LAAS "helicopter" benchmark," Proceedings. 2005 International Conference Physics and Control, 2005., St. Petersburg, Russia, 2005, pp. 760-766, doi: 10.1109/PHYCON.2005.1514087.

M. Sedighizadeh, A. Rezazadeh and M. Khatibi, "A self-tuning PID control for a wind energy conversion system based on the Lyapunov approach," 2008 43rd International Universities Power Engineering Conference, Padua, Italy, 2008, pp. 1-4, doi: 10.1109/UPEC.2008.4651560.

Y. Su, Q. Yu and L. Zeng, "Parameter Self-Tuning PID Control for Greenhouse Climate Control Problem," in IEEE Access, vol. 8, pp. 186157-186171, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3030416.

Мирошник И.В., Никифоров В.О., Фрадков А.Л. Нелинейное и адаптивное управление сложными динамическими системами. СПб: Наука, 2000. 549 с.

Уткин, Вадим Иванович. Скользящие режимы и их применение в системах с переменной структурой [Текст]. Москва: Наука, 1974. 272 с. (Теоретические основы технической кибернетики).