Применение методов самоорганизации для группового взаимодействия интеллектуальных агентов

А. В. Кочетков

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

gaidn@yandex.ru

М. С. Куприянов

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

mskupriyanov@mail.ru

Н. М. Куприянов

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

nikita.kupriyanov79@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются принципы построения и архитектура системы взаимодействия группы интеллектуальных агентов, основанных на принципах самоорганизации. Особое внимание уделено использованию метода градиентных функций для решения задачи группового перемещения агентов, приводятся результаты моделирования.

Ключевые слова: методы самоорганизации; групповое взаимодействие агентов; градиентные функции

Введение

Проблема управления группами интеллектуальных агентов является особо актуальной на сегодняшний день в связи с необходимостью повышения уровня автономности, надежности и масштабирования роев беспилотных летательных аппаратов, групп автономных подводных роботов и систем мобильных роботов. Для решения этих задач такие системы должны быть построены на основе принципов самоорганизации. В статье будет рассмотрено применение принципов самоорганизации для решения задачи скоординированного и безопасного перемещения группы агентов с одного места на другое.

В управлении построением групп интеллектуальных агентов на сегодняшний день в литературе можно выделить четыре типа архитектур: централизованная, децентрализованная, распределенная и иерархическая. В централизованной архитектуре все агенты в построении управляются одним центральным контроллером, где выполняются все вычисления и обработка. Такая архитектура управления, как правило, предлагает наиболее надежные и оптимальные решения для планирования траекторий перемещения агентов, но, с другой стороны, обладает низкой устойчивостью к сбоям центрального процессора.

В децентрализованной системе управления система управляется несколькими независимыми контроллерами. Поскольку контроллер управления в такой архитектуре не имеет информации о состояниях других контроллеров, такая архитектура не может быть применена для автономного управления построением.

Распределенная архитектура управления происходит из децентрализованной, добавляя в неё обмен локальной информацией от агентов-соседей. Стратегии распределенного управления легко масштабируемы, однако возможны сбои и задержки в коммуникациях [1].

Работа выполняется в рамках государственного задания №FSEE-2025-0015.

Наконец, в иерархической архитектуре управления разным агентам присваиваются разные уровни автономии и полномочий в принятии решений. Задачи распределяются между агентами в зависимости от уровня автономии. В сравнении иерархические контроллеры менее масштабируемы, более оптимальны и требуют больше коммуникационных связей, чем децентрализованные и распределенные контроллеры. Однако они более масштабируемы, менее оптимальны и требуют меньше коммуникационных связей, чем централизованные [2].

В данной статье будет использована распределенная архитектура построения из-за необходимости обмена данными и коммуникациями между агентами построения для реализации принципов самоорганизации многоагентных систем. Кроме того, такая архитектура формирования является наиболее используемой и успешной для автономного управления взаимодействия группы агентов.

В настоящее время существуют четыре основные типа структур или конфигураций для управления группой агентов: структура ведущий-ведомый, виртуальная, основанная на поведении и на основе градиентных функций. В структуре ведущий-ведомый один агент назначается лидером, а остальные считаются ведомыми. Цель миссии группы агентов загружается в агента-лидера, а ведомые агенты должны отслеживать ее для достижения и поддержания построения. Такая структура является желательной и привлекательной из-за своей простоты и широкого применения в построении многоагентных систем, однако она слабо устойчива к отказу лидера [3].

В виртуальной структуре построение агентов рассматривается как единое геометрическое образование. Каждый агент в построении имеет свою собственную траекторию, по которой он должен следовать, а совокупность всех траекторий формирует желаемое построение. Такая структура решает проблемы надежности и распространения ошибок, присущие структуре лидер-ведомый, однако вычислительные и коммуникационные затраты при управлении построением возрастают [4]

В структуре, основанной на поведении, задача управления построением разбивается на более мелкие задачи, называемые поведениями. Затем этим поведениям присваиваются веса в зависимости от уровня приоритета и усредняются для генерации управляющих воздействий построения. Такая структура легко самоорганизуется и масштабируется, однако трудно гарантировать, что построение сойдется к желаемой конфигурации [5].

Однако, на сегодняшний день, наиболее мощной и универсальной структурой является структура, основанная на градиентных (потенциальных) функциях, которая легко масштабируется на произвольное количество агентов, обладает надежностью и способностью к реконфигурации группы агентов, хотя имеет высокие вычислительные затраты. Использование простых математических функций в данном методе существенно упрощает взаимодействие агентов, как будет показано ниже.

Метод градиентных функций

Метод градиентных функций черпает биологическое вдохновение из явления морфогенеза и физических полей, таких как гравитационные и электромагнитные. Морфогенез управляет ростом клеток в живом организме посредством восприятия каждой клеткой градиента (концентрации) специальной химической субстанции, называемой морфогеном, и выделяемой отдельным органом организма. Благодаря восприятию изменения концентрации морфогена от соседей, каждая клетка определяет, в какой части эмбриона она находится, что управляет её дальнейшим развитием.

В этой статье мы рассматриваем децентрализованный подход к формированию траектории движения группы интеллектуальных агентов на плоскости с помощью метода градиентных функций. Задача заключается в маневрировании агентами для достижения целевой области, избегая при этом возможных препятствий и угроз. В каждый момент времени отдельный агент оценивает свой градиентный функциональный профиль и определяет вектор скорости (величину и направление движения), используя метод градиентного спуска. Итоговая градиентная функция состоит из нескольких составляющих, отражающих текущий контекст. Эта функция построена таким образом, что используется только информация о соседних агентах, локальная информация о динамических угрозах и заранее известная статическая информация о неподвижных препятствиях. Результаты моделирования показали, что такой децентрализованный подход приводит к интересному эмерджентному поведению, и это поведение можно варьировать, регулируя весовые коэффициенты различных членов потенциальной функции.

В математической постановке рассмотрим задачу группового планирования движения N интеллектуальных агентов, движущихся на двумерной плоскости. Целью группы агентов является достижение определенной целевой области AR2. Агенты должны избегать столкновений с препятствиями, расположенными на пути их следования. Существуют также угрозы, как стационарные, так и движущиеся, которые представляют опасность для агентов, если они находятся близко. Предполагается, что каждый агент знает о местоположении стационарных угроз, и способен обнаружить движущуюся угрозу, если она находится на расстоянии Rd от неё, например, с помощью средств технического зрения. Агенты могут взаимодействовать друг с другом и обмениваться информацией о своем местоположении, если они находятся на расстоянии не большем Rс. Для поддержания желаемого геометрического построения агентов, будем предполагать, что задано желаемое минимальное расстояние между ними - r0 (r0 < Rс). Очевидным требованием является то, что при движении агентов они не должны сталкиваться со своими соседями.

Каждый агент рассматривается как точка в двумерном пространстве. Обозначим положение агента i в пространстве в момент времени t как

pi(t) = (xi(t), yi(t)).

Пусть V(t) – множество агентов группы, которые активны в момент t, а Ni(t) – множество соседей агента i, определяемое как

Ni(t) = {jV (t ) : j ≠ i, || pi( t ) - pj( t ) || < Rc}.

Из предыдущих обсуждений следует, что при принятии агентом решения о перемещении существует множество целей и ограничений. Для этого для каждого агента группы строится своя градиентная функция, состоящая из нескольких составляющих, каждая из которых отражает цель или ограничение. Ниже будут представлены все составляющие итоговой градиентной функции и их конкретные математические модели.

Градиентная функция для движения к цели

Обозначим функцию для движения к цели как Jg. Тогда градиентная функция агента в текущем положении pi может быть записана как

Jg(pi) = fg(p(pi, A)),

где p(pi, A) = infaA ||pi-a||, т.е. минимальному расстоянию от pi до целевой области A.

Функция fg(.) является строго возрастающей функцией, а fg(0) = 0. Это гарантирует, что в отсутствие других объектов на пути следования агент будет двигаться строго к цели. Для анализа и моделирования в этой статье мы выбираем

fg(r) = r2.

Заметим, что вектор градиента этой функции точно укажет направление на цель, а его модуль – силу «притяжения» к ней.

Градиентная функция отталкивания от соседей

Функция для избегания столкновений агента со своими соседями может быть выражена как

,

где n – число соседей агента i, fn: R+ → R, дифференцируемая функция, обладающая следующими свойствами:

fn(r) стремится к ∞ при r→0

строго уменьшается на промежутке [0, r0];

строго увеличивается на промежутке [r0, Rс] и на [Rс, ∞).

Эти свойства позволяют двум агентам сохранять оптимальную заданную дистанцию (r0) при отсутствии других объектов и обеспечивают плавный переход динамики движения при изменении расположения соседних агентов. В моделировании для функции fn используется соответствующая комбинация из функций ,  (r – r0)2 и -(r - Rc)2.

Градиентная функция обхода стационарных препятствий

Будем считать препятствием связанную замкнутую область (возможно состоящую из одной точки), в которую агент не имеет права попасть при движении. Предположим, что существует конечное число препятствий .

Определим градиентную функцию для обхода препятствий следующим образом:

,

где ρ(pi,Oj) – расстояние от текущего положения pi до множества Oj, и fo(.): R+ → R – строго убывающая функция, которая удовлетворяет условию f0(r) → ∞  при r → 0. В этой статье в качестве функция fo выбрана fo = . Информация о препятствиях может быть получена заранее или может быть доступна онлайн, например, средствами технического зрения агента. Отметим, что данная функция отталкивает агента от препятствия в противоположном направлении с силой, пропорциональной расстоянию до него.

Градиентная функция обхода движущихся угроз

Движущаяся угроза моделируется как движущаяся точка. Пусть Mi(t) – набор движущихся угроз, которые находятся в пределах диапазона обнаружения агента i, а qj – текущее местоположение угрозы j. Тогда определим градиентную функцию

,

где функция fm: (Re, ∞) → R дифференцируема, строго убывает на (Re, Rd), постоянна на (Rd, ∞), и fm(r) → ∞ при r → Re. С помощью этой градиентной функции все агенты стремятся держаться по меньшей мере на заданном расстоянии Re от движущихся угроз, и его векторное поле остается непрерывным, когда движущиеся угрозы входят в зону его обнаружения или покидают ее пределы. Простым примером такой функции fm(.) является

, если Re < r ≤ 0.5a2;

, если 0.5a2 ≤ r ≤ Rd;

, если r > Rd,

где a1 = Rd – Re, а а2 = Rd + Re.

Итоговая градиентная функция управления движением агента

На основании вышеизложенных компонент функции, итоговая градиентная функция для агента i в момент времени t может быть выражена следующим образом:

,

где Jg, Jni,t, Jo, Jmt – компоненты градиентной функции, относящиеся к движению к цели, соседним транспортным средствам, препятствиям, и движущимся угрозам, соответственно, а ,,, – соответствующие весовые коэффициенты. Тогда скорость  задается формулой

.

К числу выявленных недостатков метода градиентных функций можно отнести возможность попадания агента в точку локальных минимумов, когда результирующий потенциал перемещения оказывается равным нулю: градиент движения к цели становится равным градиенту отталкивания от других агентов и/или препятствий или угроз. Однако такая ситуация легко распознается и разрешается методом добавления так называемой «вращательной» градиентной функции, которая выталкивает агента из точки минимума, заставляя агента двигаться по небольшой дуге окружности около точки минимума. [6]

Результаты моделирования

На рис. 1 показан сценарий моделирования. В момент времени t = 0 в левом нижнем углу случайным образом расположены десять агентов (обозначенных пятиугольниками). Два круглых препятствия (с радиусами 3 и 5 соответственно) расположены между агентами и целью (радиуса 1,5). Восемь движущихся объектов (обозначенных крестиками), равномерно распределенных вокруг цели, защищают цель от проникновения агентов. Каждая угроза перемещается с угловой скоростью 0,03 рад/сек и радиусом 3, в то время как максимальная скорость каждого агента составляет 0,006 в сек. В зоне полета стационарных угроз нет. Оптимальное расстояние между агентами r0 = 0.5, дальность связи Rc = 2, дальность обнаружения Rd движущихся угроз равна 3, а дальность поражения Re = 0,5. Если агент находится внутри целевой области, угрозы и препятствия не влияют на его движение. Моделирование проводилось в среде MATLAB/SIMULINK.

Сценарий моделирования

На рис. 2 показано влияние весовой константы  на градиент для движущихся угроз. Для рис. 2a-d другие веса установлены такими:  = 1000,  = 200 и  = 1000. Когда  = 10 (очень мало), агенты обращают меньшее внимание на угрозы, и четыре из них были уничтожены из-за слишком близкого приближения к угрозам (рис. 2а); когда  = 50, только один агент был уничтожен, в то время как остальные приблизились к цели (рис. 2b); когда  = 200, все агенты достигли цели успешно и своевременно (рис. 2c); когда  = 2000, некоторые агенты не смогли приблизиться к цели, поскольку больше внимания уделялось уклонению от угроз (рис. 2d).

Влияние весового коэффициента  на градиент угрозы

Отметим, что во всех случаях группа агентов внутри целевой зоны демонстрировала определенные построения.

Заключение

В статье были рассмотрены принципы построения и архитектура системы взаимодействия группы интеллектуальных агентов, основанных на принципах самоорганизации. Особое внимание уделено использованию метода градиентных функций для решения задачи группового перемещения агентов. В качестве направления дальнейших исследований планируется совершенствование конкретных законов управления каждым интеллектуальным агентом.

Список литературы

Z. Hou, W. Wang, G. Zhang, C. Han. A survey on the formation control of multiple quadrotors 14th Int. Conf. on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence, South Korea, 2017.

J.R.T. Lawton, R.W. Beard, B.J. Young. A decentralized approach to formation maneuvers. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 19(6):933-941, 2003.

M. A. Guney, M. Unel. Formation Control of a Group of Micro Aerial Vehicles (MAVs). IEEE Int. Conf. on Sys., Man, and Cyb., UK, 2014.

Z. Hou, Isabelle Fantoni. Leader-follower formation saturated control for multiple quadrotors with switching topology. Workshop on Research, Education and Development of Unmanned Aerial Systems, Mexico, 2015.

E. Semsar-Kazerooni, K. Khorasani. Switching control of a modified leader-follower team of agents under the leader and network topological changes. Control Theory Applications, IET, 5(12): 1369-1377, 2011.

Ahmadvand, Reza & Sharifi, Safura & Banad, Yaser. (2024). Swarm Intelligence in Collision-free Formation Control for Multi-UAV Systems with 3D Obstacle Avoidance Maneuvers. 10.48550/arXiv.2412.12437.