Научная статья подготовлена в рамках прикладных научных исследований СПбГУТ, регистрационный номер 1025040100166-2-2.2.4;2.2.5;2.2.6 в ЕГИСУ НИОКТР.

Обоснование применимости контрольных карт Шухарта для статистического контроля 
процесса интенсивности видеопотока

А. А. Ченский

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

chenskii.aa@sut.ru

А. А. Березкин

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

berezkin.aa@sut.ru

Аннотация. Одна из важнейших характеристик сетевой услуги передачи видеопотока в реальном времени – это интенсивность видеопотока. Интенсивность видеопотока отражает, насколько велики задержки между поступлением кадров видеопотока на приёмной стороне. При этом интенсивность видеопотока является стохастическим процессом. Низкая интенсивность видеопотока приводит к негативным последствиям, и её необходимо контролировать. Одним из способов контроля низкой интенсивности видеопотока являются контрольные карты Шухарта. Однако основное применение контрольных карт Шухарта – это контроль качества произведённой продукции. В настоящей работе обосновано применение контрольных карт Шухарта для статистического контроля процесса интенсивности видеопотока.

Ключевые слова: контрольные карты Шухарта; контрольные карты; статистической процесс; стохастический процесс; случайный процесс; статистический контроль процессом; видеопоток; интенсивность видеопотока; управление от первого лица; беспилотное воздушное судно; беспилотный летательный аппарат

Введение

В современном мире услуга передачи видеопотока в реальном времени широко используется. Среди областей её применения можно выделить: синхронизацию данных [1]; проведение видеоконференций [2, 3]; передачу видеоданных с беспилотных систем [4–9] (в том числе как разновидность сенсорных данных [10, 11]).

К характеристикам услуги передачи видеопотока в реальном времени относятся: задержка, качество и интенсивность видеопотока. Задержка характеризует, насколько успевает устареть обстановка, которая передаётся с камеры, либо насколько велико ожидание перед синхронизацией данных.

Качество видеопотока – это среднее качество кадров видеопотока. Оно показывает степень отличия принятых кадры видеопотока от отправленных. Для измерения качества видеопотока используются, в частности, метрики объективного качества видеопотока PSNR [12] (peak sound-to-noise ratio – пиковое отношение сигнала к шуму), SSIM [12] (structural similarity – структурное сходство), а также метрики субъективного качество LPIPS [13] (learned perceptual image patch similarity – обученное сходство восприятия частей изображений) и MOS [14] (mean opinion score – средняя оценка мнений).

Наконец, интенсивность видеопотока показывает, насколько целостная картина складывается при его просмотре. Интенсивность видеопотока может рассчитываться двумя способами: моментарным и временным.

Моментарный способ измерения интенсивности видеопотока основан на измерении моментов времени поступления кадров видеопотока на отображение. Пусть i и i-1 кадры видеопотока поступили в моменты времени ti-1 и ti миллисекунд соответственно. Тогда интенсивность видеопотока рассчитывается как:

Временной способ измерения интенсивности видеопотока основан на измерении длительности отображения видеопотока и подсчёте количества его кадров. Пусть за время T поступило N кадров видеопотока. Тогда интенсивность видеопотока рассчитывается как:

Значения интенсивности видеопотока, измеренные моментарным методом, при достаточно малых флуктуациях сводится к значениям, измеренным временным методом. В настоящей работе рассматриваются значения интенсивности видеопотока, полученные моментарным способам, но результаты могут также применяться и к временному способу. Для анализа систем с ограниченным числом каналов рекомендуется использовать теорию массового обслуживания [15].

Как показано в работах [5, 7, 8], время декодирования и следовательно интенсивность видеопотока – это стохастический процесс. Низкая интенсивность видеопотока приводит к негативным последствиям. Так в области управления беспилотными системами от первого лица значительно понижаются возможности по реагированию на нештатные ситуации и повышается риск срыва задания.

При этом существуют методы компенсации низкой интенсивности видеопотока на основе предсказания [12] и интерполяции [16] кадров видеопотока. Но их применение требует определения интенсивности видеопотока. Одним из методов, предложенных в [17], являются контрольные карты Шухарта. Тем не менее, основная область их применения – это контроль качества произведённой продукции. В данной работе приводится обоснование применимости контрольных карт Шухарта для контроля процесса интенсивности видеопотока.

Статистический контроль процесса интенсивности видеопотока

Контрольные карты Шухарта были предложены Уолтером Шухартом в 1931 году как эмпирический метод контроля качества произведённой продукции в промышленности [18]. В 1991 и 1999 годах были выпущены международный [19] и российский [20] стандарты применения контрольных карт Шухарта (рис. 1 [20]). На территории Российской Федерации применение контрольных карт Шухарта осуществляется согласно ГОСТ Р 50779.42-99 «Статистические методы. Контрольные карты Шухарта» [20].

- Вид контрольных карт Шухарта

Каноническое применение контрольных карт Шухарта по ГОСТ состоит из трёх этапов: сбора выборки; расчёта центральной, верхней и нижней контрольных линий (UCL – upper control line; LCL – lower control line); и применение их для статистического контроля процесса.

Рассмотрим применение карт Шухарта индивидуальных значений. Пусть существует выборка N значений FPSi . Тогда центральная линия рассчитывается как их среднее арифметическое:

,

а UCL и LCL рассчитываются как:

,

,

где  – скользящий размах:

,

а  – коэффициент, который рассчитывается из коэффициента d2 (табл. 1). Выражение  представляет собой аппроксимацию значения трёх стандартных отклонений генеральной совокупности при условии близости её распределения к нормальному.

Значения коэффициента

| n | d2 | n | d2 | n | d2 | n | d2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,128 | 8 | 2,847 | 14 | 3,407 | 20 | 3,735 |
| 3 | 1,693 | 9 | 2,970 | 15 | 3,472 | 21 | 3,778 |
| 4 | 2,059 | 10 | 3,078 | 16 | 3,532 | 22 | 3,819 |
| 5 | 2,326 | 11 | 3,173 | 17 | 3,588 | 23 | 3,858 |
| 6 | 2,534 | 12 | 3,258 | 18 | 3,640 | 24 | 3,895 |
| 7 | 2,704 | 13 | 0,266 | 19 | 3,689 | 25 | 3,931 |

Интенсивность видеопотока – стохастический процесс, о котором не делается предположений по: распределению, стационарности, эргодичности. Соответственно, для обоснования применимости контрольных карт Шухарта к данному процессу необходимо его исследовать.

Распределение случайного процесса

В рамках осуществления услуги передачи видеопотока в реальном времени кадры видеопотока поступают с кодера на декодер. Рассмотрим многоканальную систему. Пусть на декодер поступил кадр видеопотока. Тогда, если во время декодирования одного кадра, поступил другой кадр, то другой кадр декодируется в другом канале.

Кадры видеопотока поступают с кодера с некоторой фиксированной интенсивностью видеопотока FPSCD. Время декодирования кадра видеопотока tDC – стохастическая величина, распределённая по Гауссову закону [7, 8]. Отметим, что FPS не может быть отрицательным и большим FPSCD. Таким образом, при условии отсутствия потерь в канале информационного обмена плотность распределения длины временного интервала между поступлением соседних кадров видеопотока  представляет собой усечённое нормальное распределение [21]:

,

где σ – среднеквадратическое отклонение, m – среднее, а INT – константа, определяющаяся как [21]:

.

Пусть есть случайные величины x и y, причём  и . Если известно распределение плотности случайной величины , то  оценивается как [22]:

.

Таким образом, из формул (1) (2) следует, что распределение случайного процесса интенсивности видеопотока соответствует формуле:

Анализ случайного процесса

Случайный процесс стационарен в широком смысле при выполнении трёх условий [22].

1.	Математическое ожидание  постоянно и не зависит от временного сдвига τ. Доказательство:

,

,

.

Данный интеграл является неберущимся. Его численное решения для определённых числовых значений параметров INT, m(tDC), σ(tDC) возможно, например, с использованием разложения в ряд Маклорена или применения других методов численного интегрирования [23]. Также существует большое количество алгоритмических аппроксимаций обратного нормального распределения, которые рассматриваются в работе [24]. Докажем существование данного интеграла.

Достаточное условие интегрируемости функции f(FPS) на интервале [0; FPSCD]: ограниченность f(FPS) на данном интервале и конечное количество количества точек разрыва.

Функция

имеет точку разрыва при FPS = 0. Но так как

,

а скачок равен 0, данная точка является точкой устранимого разрыва. Таким образом, на интервале [0; FPSCD] f(FPS) имеет конечное количество точек разрыва.

Проанализируем поведение данной функции. Для компактности обозначим m(tDC) как m и σ(tDC) как σ.

.

Найдём экстремумы помимо точки FPS = 0:

,

.

В этих точках f(FPS) имеет конечные значения. Таким образом, на интервале [0; FPSCD] f(FPS) ограничена.

Следовательно, интеграл, как и m(FPS), существуют, но их нахождение требует использования приближённых методов.

Кроме того, подынтегральная функция f(FPS) не зависит от временного сдвига τ. Следовательно, m(FPS) не зависит от временного сдвига τ (лемма 1). Что и требовалось доказать.

2.	Дисперсия  постоянна, не зависит от временного сдвига τ. Доказательство по аналогии с m(FPS):

,

,

.

Рассмотрим подынтегральную функцию

.

Её интеграл является неберущимся. В точке FPS = 0 существует устранимый разрыв:

.

Проанализируем поведение функции .

.

Экстремумы есть в точках FPS = 0 и FPS = m/1000. В этих точках . Следовательно, данная функция на отрезке ограничена и имеет конечное число разрывов. Из этого следует, что D(FPS) существует и конечно.

Кроме того, подынтегральная функция не зависит от временного сдвига τ. Следовательно, D(FPS) не зависит от временного сдвига τ (лемма 2). Что и требовалось доказать.

3.	Корреляционная функция R(t1, t2) не зависит от отдельных значений t1 и t2, но может зависеть от разности . Доказательство.

Корреляционная функция R(t1, t2) представляет собой двухмерный центральный момент [22]:

.

Из леммы 1 следует, что:

.

Из (3) следует, что:

,

.

Таким образом, корреляционная функция вырождается в дисперсию процесса (лемма 3). Из леммы 3 следует, что дисперсия не зависит ни от конкретных величин времени, ни от временного сдвига. Что и требовалось доказать.

Таким образом, стохастический процесс FPS стационарен в широком смысле. Так как его математическое ожидание и дисперсия постоянны во времени, их оценка при поступлении множества значений интенсивности видеопотока возможна.

Случайный процесс стационарен в узком смысле, если временной сдвиг τ не влияет на плотность распределения случайного процесса. И действительно, из формулы (3) и леммы 3 следует, что

.

Таким образом, стохастический процесс FPS стационарен в узком смысле.

Среднее значение стохастического процесса в каждый момент времени получаются посредством усреднения по ансамблю его реализаций. Метод контрольных карт Шухарта в свою очередь предполагает усреднение по времени. Чтобы доказать, что усреднение по времени также позволяет получить среднее значение процесса, необходимо доказать, что процесс эргодичен.

Необходимым и достаточным условием эргодичности является условие Слуцкого [22]:

,

Из леммы 3 следует, что:

,

,

,

.

Что и требовалось доказать.

Заключение

В настоящей работе приведено обоснование применимости контрольных карт Шухарта для статистического контроля стохастического процесса интенсивности видеопотока.

Стохастический процесс интенсивности видеопотока описывается обратным усечённым нормальным распределением. Так как распределение усечённое, у него существуют конечные математическое ожидание и дисперсия. Тем не менее, для их нахождения необходимости применять методы приближённого вычисления, такие как численное интегрирование, разложение в ряд Тейлора, аппроксимации распределения.

Стохастический процесс интенсивности видеопотока при условии сохранения состояния канала информационного обмена является стационарным процессом в широком и узком смыслах. Корреляционная функция данного процесса вырождается в дисперсию. Кроме того, данный процесс является эргодичным.

Контрольные карты Шухарта используют усреднение по времени для оценки параметров стохастических процессов. Так как процесс стационарен, эргодичен, и только изменение состояния канала информационного обмена приводит к изменению его математического ожидания и дисперсии, контрольные карты Шухарта могут использоваться для его статистического контроля.

Список литературы

Faiz M., Shanker U. Data synchronization in distributed client-server applications // 2016 IEEE International Conference on Engineering and Technology (ICETECH). IEEE, 2016. С. 611-616.

Kazymyr V.V., Tevkun M.V., Drozd O.P. Technologies of data transmission in video conferencing systems // Математические машины и системы. 2013. №. 4. С. 64-69.

矢代 大祐, 小澤 健一, 高瀬 昌伸, 原田 久司. ビデオ会議システムの現状と将来展望 // 電気学会誌. 2009. Т. 129. №. 6. С. 373-376.

Березкин А.А., Ченский А.А., Киричек Р.В., Захаров А.А. Исследование методов латентного сжатия видеопотока при FPV управлении беспилотными системами // Электросвязь. 2024. №. 6. С. 46-56.

Березкин А.А., Ченский А.А., Киричек Р.В. Исследование границ интенсивности видеопотока при FPV-управлении БПЛА в режиме предсказания кадров. Часть I: модели и методы // Вестник СибГУТИ. 2024. Т. 18. №. 3. С. 115-139.

Березкин А.А., Ченский А.А., Киричек Р.В., Захаров А.А. Исследование методов квантования латентного пространства вариационного автокодировщика для кадров FPV видеопотока. Часть I // Электросвязь. 2024. №. 6. С. 58-64.

Берёзкин А.А., Ченский А.А., Киричек Р.В., Захаров А.А. Исследование конфигураций нейросетевых кодеков для адаптивной системы сжатия кадров FPV-видеопотока при управлении беспилотными системами. Часть I. Методика // Электросвязь. 2024. № 9. С. 42-51.

Берёзкин А.А., Ченский А.А., Киричек Р.В., Захаров А.А. Исследование конфигураций нейросетевых кодеков для адаптивной системы сжатия кадров FPV-видеопотока при управлении беспилотными системами. Часть II. Эксперимент // Электросвязь. 2024. № 10. С. 59-69.

Берёзкин А.А., Ченский А.А., Киричек Р.В. Нивелирование артефактов кадров видеопотока при FPV-управлении беспилотными системами // Инфокоммуникационные технологии. 2024. Т. 22. № 1(85). С. 7-17.

Кучерявый А.Е., Владыко А.Г., Киричек Р.В. Летающие сенсорные сети - новое приложение интернета вещей // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. 2015. С. 17-22.

Лихтциндер Б.Я., Киричек Р.В., Федотов Е.Д., Голубничная Е.Ю., Кочуров А.А. Беспроводные сенсорные сети. Москва : Научно-техническое издательство "Горячая линия-Телеком", 2020. 236 с.

Берёзкин А.А., Ченский А.А., Киричек Р.В. Сокращение задержки FPV-управления БВС через спутниковые каналы связи методом предсказания // Электросвязь. 2025. № 4. С. 13-24.

Zhang R., Isola P., Efros A.A., Shechtman E., Wang O. The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric // Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018. С. 586-595.

Streijl R. C., Winkler S., Hands D. S. Mean opinion score (MOS) revisited: methods and applications, limitations and alternatives // Multimedia Systems. 2016. Т. 22. №. 2. С. 213-227.

Kleinrock L. Queueing systems. Volume I: Theory. John Wiley & Sons. 1975. 417 с.

Березкин А.А. Киричек Р.В., Кулунчаков З.В., Ченский А.А. Методы интерполяции и контроля интенсивности FPV-видеопотока // Экономика и качество систем связи. 2025. № 2(36). С. 92-107.

Березкин А.А., Паршин А.А., Лазарев А.А. Адаптивный контроль интенсивности видеопотока при передаче FPV-трафика беспилотных систем // 79-я научно-техническая конференция СПб НТО РЭС им. А.С. Попова, посвященная Дню радио: сборник докладов региональной конференции, Санкт-Петербург, 22-26 апреля 2024 г. 2024. С. 158-161.

Shewhart W. A. Economic control of quality of manufactured product. D. Van Nostrand Company, Inc. 1931. 467 с.

ISO 8258:1991 «Shewhart control charts». 1991. 12 p.

ГОСТ Р 50779.42-99 «Статистические методы. Контрольные карты Шухарта». Госстандарт России. Москва, 1999. 36 с.

Burkardt J. The truncated normal distribution // Department of Scientific Computing Website, Florida State University. 2014. Т. 1. №. 35. С. 58.

Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов. 3-е изд. перераб. и доп. Москва: Высшая школа, 2000. 462 с.

Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. Вычислительные методы. 5-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань, 2023. 672 с.

Brophy A.L. Approximation of the inverse normal distribution function // Behavior Research Methods, Instruments & Computers. 1985. № 17(3). С. 415-417.