Сегментация опухолей головного мозга с использованием глубокого обучения

Нахида Каража

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

nahidahka@gmail.com

Яссер Низамли

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

yanizamli@stud.etu.ru

Аннотация. Сегментация опухолей, расположенных в полости головы – важнейший аспект медицинской визуализации, который позволяет врачам формировать точный диагноз, планировать лечение и предсказывать вероятность выздоровления пациента. Изготовление сегментаций вручную трудно, это требует времени, и зависит от специальности специалиста. Актуальные решения – глубокое обучение (DL) и методы его реализации, такие как свёрточные нейронные сети (CNN), различные варианты U-Net, трансформеры и их гибридные модели, наконец, позволяют получить автоматическую и точную маркировку областей опухоли на изображениях МРТ. Последние исследование показали, что DL-методы более точны и быстрее, чем ручная работа или классические методы машинного обучения. Например, лучшие модели достигают значений по Дайсу больше 0.9 на эталонах, таких как BraTS. Однако надо преодолевать возникающие сложности с обобщаемостью для разных протоколов визуализаций, интерпретируемостью, нехваткой данных и внедрением в клинический рабочий процесс. В данном обзоре собран материал последних работ, чтобы создать целостное представление о сегментации опухолей головного мозга на базе DL.

Ключевые слова: сегментация опухолей головного мозга, глубокое обучение, магнитно-резонансная томография (МРТ), свёрточные нейронные сети (CNN), U-Net, трансформеры, гибридные модели

Введение

Головной мозг, опухоли в нем и опухоли других частей организма, представляющие собой нервную систему, занимают 10-е место среди самых распространённых причин смерти в развитых странах. Эта болезнь может поразить представителя любого возраста, как ребёнка, так и взрослого [1]. На МРТ опухоли обычно делятся на три части: само образование, ядро образования и области, ответственные за усиление изображения при контрастировании.

Сегментация опухолей головного мозга — это важная составляющая анализа медицинских изображений, которая позволяет врачам ставить точный диагноз, планировать дальнейшее лечение и прогнозировать вероятность благоприятного исхода для пациента. Ручная же сегментация требует много времени, и её результат зависит от конкретного человека. Поэтому для автоматического и точного определения областей опухоли на МРТ-сканах применяются методы глубокого обучения (DL). В частности, свёрточные нейронные сети (CNN) и их производные U-Net, трансформеры и гибридные модели [2].

Недавние исследования показывают, что методы глубокого обучения более точны и быстры, чем традиционные методы машинного обучения и ручные методы. Так, современные модели показывают Dice больше 0.9 на референсных наборах BraTS [3]. Все же проблемы остаются, и они касаются обобщаемости результатов для различных протоколов визуализации, интерпретируемости даже самих моделей, нехватки данных и интеграции в клинические рабочие процессы. В данном обзоре собрано всё существующее о сегментации опухолей головного мозга с использованием методов DL [2][3].

Основные архитектуры глубокого обучения

В настоящее время в исследованиях по сегментации опухолей мозга на МРТ применяются классические CNN, варианты U-Net, трансформерные модели и гибридные подходы, степень совершенства которых постоянно увеличивается. Эти варианты U-Net, такие как 3D U-Net, Attention U-Net, а также модели, усовершенствованные за счёт базовых сетей типа VGG-16 или EfficientNet, и по-прежнему хорошо востребованы, поскольку они легко поддаются оптимизации и довольно успешно извлекают локальные признаки. Модели на основе трансформеров и гибридные модели опираются на механизмы самовнимания для нахождения дальних зависимостей, тем самым повышая точность сегментации, благодаря интеграции глобального контекста с локальными признаками. Такими моделями послужили TransBTS, Swin, UNETR, CA-U-Net с показателями выше, чем у обычного U-Net, но и потребляющие больше вычислительных мощностей. Последние исследования показали, что лучший способ найти оптимальное решение для задачи BraTS заключается в применении гибридных архитектур, увязывающих CNN-кодеры с трансформерными модулями. Причина этому — сбалансированность мелких пространственных деталей и глобального семантического понимания, что и даёт выигрыш. Эти модели также хорошо подходят для использования механизмов внимания и многомасштабного слияния признаков, что приводит к более точному распознаванию границ опухолей и границ подрегионов опухолей.

Варианты U-Net и модели с улучшёнными CNN

Оптимизированные версии семейства U-Net: Сравнительные эксперименты показывают, что 3D U-Net, Attention U-Net, R2-Attention U-Net и современные модификации U-Net показывают показатели Dice, сопоставимые с результатами, показанными лучшими моделями. Благодаря достаточно тщательной оптимизации на данном уровне даже простая U-Net по качеству работы превосходит гораздо более сложные архитектуры [4][5].

U-Net с усовершенствованной базовой сетью: кодировщик U-Net + VGG-16 лучше, чем подкручиваться к U-Net на TCGA-LGG, когда речь идет о пиксельной точности [6]. U-Net с многомасштабным вниманием + EfficientNetB4 достигает Dice 0,934 и IoU 0,88 на Figshare за счёт синергии многомасштабных CNN-особенностей и многомасштабного внимания с фокусом на границах опухоли [7]. ABI-Net использует 3D-Inception и механизм внимания в U-Net, чтобы улучшить показатель Dice для подрегионов на наборе BraTS 2020 [8].

И на данный момент, как показывают обзоры, версии U-Net остаются самыми популярными моделями сегментации МРТ в медицине, особенно для мозга [4][5].

Трансформеры и гибридные модели CNN–Transformer

a) Чистый / с преобладанием трансформатора: EF-VPT-Net использует трансформаторный визуальный патч-энкодер и U-Net сегментатор на основе свёрточной сети внутри декодера. Он может достигать точности сегментации порядка ~99 % на двух наборах данных МРТ за счёт раннего учёта дальнодействующих зависимостей [9].

b) Канонические комбинации:

TransBTS — это 3D-кодер CNN, "бутылочное горлышко" трансформера и CNN декодер, который улучшает производительность BraTS 2019/2020 за счёт объединения локального 3D-контекста с глобальной семантикой [10].

Swin UNETR — это модель, занявшая первое место в BraTS 2021, имеющая кодер Swin-трансформера, CNN декодер и U-образные пропускные соединения [11].

3DUV-NetR+: 3D-кодеры U-Net и V-Net, а затем трансформерные блоки в 3D. Приносит оценку DSC ~ 0.92 (WT) на BraTS 2020 [12].

CA-U-Net и AugTransU-Net добавляют модули трансформера и расширенного трансформера к U-Net, а также и средства улучшения контекста (atrous conv и переработанные пропуски). И тем не менее оказываются значительно лучше, чем исходный U-Net по показателям IoU / DSC на данных типа BraTS [13] [14].

TuSegNet (CNN + трансформер + ASPP + канальное внимание) получает DSC до 0.93 на комбинированном наборе данных, что лучше, чем у Swin U-Net и TransUNet [15].

Обзор 67 статей по нейровизуализации, написанных с использованием трансформеров, выявил, что 85 % из них используют гибридные модели CNN–трансформер, которые, как правило, превосходят как автономные CNN, так и чистые трансформеры. в частности, однако, за счёт более высоких вычислительных затрат и более высокого риска переобучения на ограниченных наборах данных [16].

Система обучения и основные технические вопросы

Сегментация опухолей мозга с использованием глубокого обучения зависит не только от сетевой архитектуры. на эффективность и точность алгоритмов значительно влияет организация обучения. Важными компонентами процесса являются детальная предварительная подготовка данных, методы борьбы с сильным дисбалансом классов, а также современные техники оптимизации.

Pipeline данных

Предварительная обработка: Предварительная обработка МРТ включает в себя применение операции удаления черепа, перерисовку с интерполяцией до равномерного расстояния между voxels и нормализацию интенсивности либо коррекцию поля смещения. Это существенно увеличивает различия между центрами [17].

Обучение по фрагментам или целым срезам: Обучение по фрагментам позволяет уменьшить требования к памяти, увеличить эффективный размер выборки и частично помочь в борьбе с дисбалансом классов. Перекрывающиеся или многомасштабные фрагменты фиксируют как локальные детали, так и более широкий окружающий контекст.

Расширение данных (отражение, поворот, масштаб, изменение яркости, упругая деформация) весьма необходимо при малочисленности меченых данных [17]. Целевое или «избирательное» расширение и 3D-возмущения упругости/яркости сильно положительно влияют на чёткость Dice для 2D/3D U-Nets.

Дисбаланс меток и функции потерь

Образцов (вокселей) опухолевой ткани катастрофически меньше, чем нормальной, что и создаёт дисбаланс классов. Среди возможных средств решения проблемы можно отметить двухфазное обучение, cascade CNN, выборку фрагментов с прицелом на опухоль, а также применение критериев Dice и фокальных потерь, направленных на выделение классов меньшинства [17].

Оптимизация и метаэвристики

Стандартные оптимизаторы, такие как Adam и SGD с импульсом, по-прежнему наиболее популярны, но вдохновлённые природой метаэвристики, такие как PSO, GA, Grey Wolf Optimizer, становятся все более популярными в задачах настройки гиперпараметров, архитектур и внимания. Эти алгоритмы зачастую приводят к повышению индексов Dice и Jaccard в мультимодальных задачах [18].

Для построения надежной системы сегментации опухолей головного мозга не хватает одной архитектуры модели. Важны стандартизированная предварительная обработка, не чрезмерно изощрённая, обучение на патчах или срезах с серьёзной аугментацией, чёткие планы по борьбе с дисбалансом классов как в выборке, так и в функциях потерь, а также грамотно подобранные оптимизаторы (с растущим интересом к настройке метаэвристик) — всё это неотъемлемые элементы эффективных тренировочных конвейеров.

Клиническое применение и проблемы

Клиническое значение

Сегментация, основанная на глубоких обучении, содействует в планировании лечения, оценке объёмов, поиске мишеней для лучевой терапии, мониторинге ответа на лечение или псевдопрогрессирования при глиомах [17]. Исследователи изучают возможности провести соответствие фенотипов визуализации и молекулярных подтипов и прогнозов в рамках радиомики и геномики [17].

Основные ограничения

Обобщаемость: эффективность зачастую падает на незнакомых сканерах/в незнакомых больницах из-за смены домена; адаптация и согласование доменов являются актуальными приоритетами [17][18].

Недостаток данных: аннотированные 3D-объёмы МРТ очень дороги; исследователи смотрят на переносное обучение, полунаблюдаемое обучение, синтетические данные [17][18].

Вычислительные затраты: 3D-CNN и трансформеры могут быть жадными к ресурсам; исследователи смотрят на облегчённые архитектуры, методы обрезки/квантования, чтобы обеспечить возможность работы в реальном времени или на ограниченных ресурсах [18].

Интерпретируемость и доверие: DL часто является «чёрным ящиком». Методы XAI, такие как Grad-CAM, SHAP, LIME, используются для демонстрации того, какие области данных влияют на прогнозы, и повышения доверия врачей к системе [18].

В табл. I ниже методология, производительность, основные плюсы и минусы нескольких недавних статей суммированы.

Сводка некоторых статей по сегментации опухолей головного мозга: методология, производительность и критические замечания

| Источник | Основная методология | Типичная производи-тельность | Сильные стороны | Слабые стороны / Пробелы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [19] | Важнейшая методология, на основе которой осуществлялись, заключалась в использовании 2D-CNN со смешанным локальным глобальным путями, полностью свёрточном последнем слое для ускорения, двухступенчатом обучении для разрешения проблемы дисбаланса меток; каскадной структуре, использующей выход первой Cnn в качестве входа для второй. | BraTS‑2012: Dice 0.81 (в целом), 0.72 (основной блок), 0.58 (усиливающий блок); на тот момент она была передовой технологией и работала примерно в 30–40 раз быстрее, чем CNN с блоками-патчами. | первая полностью автоматическая CNN для BraTS; применение локального и глобального контекста; эффектив-ный сверточный «FC»-слой; явная стратегия решения проблемы дисбаланса классов. | только 2D (ограниченная поддержка 3D); основана на классических блоках CNN; по производительности не дотягивает до более поздних моделей U-Net/3D, особенно в плане улучшения распознавания опухолей. |
| [20] | Каскадная CNN (C-ConvNet) на обрезанных областях интереса (ROI) для уменьшения вычислений, два параллельных пути, фиксирующих локальные и глобальные признаки, новейший механизм «Distance-Wise Attention» (DWA) для подбора веса признаков в зависимости от расстояния до центра опухоли/головного мозга. | Brats2018: Обычное значение коэффици-ента Dice: 0.9203 (whole), 0.9113 (enhancing), 0.8726 (core). | Хорошее значение Dice при относительно простой архитектуре. Обрезка, каскадирование минимизируют переобучение и экономят время выполнения. Dwa улучшает точность по границам. | По-прежнему на конкретном наборе данных (только Brats); по-прежнему акцент на пространственном расстоянии, а не на текстуре. По-прежнему не изучены возможности обобщения на другие патологии сканеры. |
| [7] | Модель сегментации, основанная на U-Net с кодировщиком EfficientNetB4 для иерархического извлечения признаков и декодировщи-ком, состоящим из многоуровневых резидуальных блоков с механизмом внимания (1×1, 3×3, 5×5 convolutions) и остаточными связями, для уточнения масок опухолей с высоким разрешением на данных МРТ опухолей мозга из Figshare | Среди всех вариантов EfficientNet модель B4 продемонстрировала лучшую сегментацию с показателями Dice 0.9339, IoU 0.8795, а предлагае-мый метод опередил все передовые базовые модели на Figshare, получив точность 99.79%, Dice 0.9339, IoU 0.8795, высокую точность (0.9657) и полноту (0.9103) | Хорошее значение Dice | Оценка проводилась исключительно на одном наборе данных Figshare, поэтому возможность обобщения результатов на другие центры и методы визуализации не подтверждена. Модель предназначе-на исключительно для бинарной сегментации (опухоль против фона). Перекрест-ная валидация не проводилась из-за высоких вычислительных затрат. Отмечены ограничения при работе с опухолями с низкой контрастностью и сложной формой, а результаты сравнения с другими моделями по скорости вывода не представле-ны системати-чески. |

Заключение

Данное глубокое обучение, основанное на 2D/3D-архитектурах U-Net, осуществляемое путём применения CNN, по-прежнему остаётся основополагающим подходом к сегментации опухолей головного мозга на мультимодальных МРТ-изображениях, стабильно демонстрируя высокие показатели коэффициента Дайса на эталонных наборах данных. Варианты U-Net с улучшенными модулями кодирования, внимания или Inception могут слегка повысить прагматическую эффективность, однако в данной области наблюдается всё более настойчивый и заметный сдвиг в сторону гибридных моделей, сочетающих трансформеры или графовые нейронные сети. Эти архитектуры повышают точность за счёт превосходного моделирования глобального контекста, но влекут за собой значительные компромиссы в плане сложности, вычислительных затрат и требований к данным. Несмотря на то, что эти модели становятся всё более точными с клинической точки зрения, их нельзя использовать в клинической практике до тех пор, пока не будут решены проблемы с обобщением на межцентровую вариабельность, эффективностью данных, объяснимостью моделей и созданием оптимизированных сквозных клинических конвейеров.

Список литературы

R. L. Siegel, K. D. Miller, N. S. Wagle, and A. Jemal, “Cancer statistics, 2023,” CA a Cancer Journal for Clinicians, vol. 73, no. 1, pp. 17–48, Jan. 2023, doi: 10.3322/caac.21763.

Z. U. Abidin, R. A. Naqvi, A. Haider, H. S. Kim, D. Jeong, and S. W. Lee, “Recent deep learning-based brain tumor segmentation models using multi-modality magnetic resonance imaging: a prospective survey,” Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, vol. 12, p. 1392807, Jul. 2024, doi: 10.3389/fbioe.2024.1392807.

R. Ranjbarzadeh, A. B. Kasgari, S. J. Ghoushchi, S. Anari, M. Naseri, and M. Bendechache, “Brain tumor segmentation based on deep learning and an attention mechanism using MRI multi-modalities brain images,” Scientific Reports, vol. 11, no. 1, p. 10930, May 2021, doi: 10.1038/s41598-021-90428-8.

R. Yousef et al., “U-Net-Based Models towards Optimal MR Brain Image Segmentation,” Diagnostics, vol. 13, no. 9, p. 1624, May 2023, doi: 10.3390/diagnostics13091624.

F. F. Alkhalid and N. Z. Salih, “Implementation of biomedical segmentation for brain tumor utilizing an adapted U-net model,” Computers in Biology and Medicine, vol. 194, p. 110531, Jun. 2025, doi: 10.1016/j.compbiomed.2025.110531.

S. Ghosh, A. Chaki, and K. Santosh, “Improved U-Net architecture with VGG-16 for brain tumor segmentation,” Physical and Engineering Sciences in Medicine, vol. 44, no. 3, pp. 703–712, May 2021, doi: 10.1007/s13246-021-01019-w.

P. R, J. P. P. M, and N. J. S, “Brain tumor segmentation using multi-scale attention U-Net with EfficientNetB4 encoder for enhanced MRI analysis,” Scientific Reports, vol. 15, no. 1, p. 9914, Mar. 2025, doi: 10.1038/s41598-025-94267-9.

E. K. Rutoh, Q. ZhiGuang, J. C. Bore-Norton, and N. Bahadar, “ABI-NET: Attention-Based Inception U-Net for brain tumor segmentation from multimodal MRI images,” IEEE Access, vol. 13, pp. 134898–134916, Jan. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3585926.

J. Liu, U. A. Bhatti, J. Zhang, Y. Zhang, and M. Huang, “EF-VPT-NET: Enhanced Feature-Based Vision Patch Transformer Network for accurate brain tumor segmentation in magnetic resonance imaging,” IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. PP, pp. 1–14, Jan. 2025, doi: 10.1109/jbhi.2025.3526976.

W. Wang, C. Chen, M. Ding, H. Yu, S. Zha, and J. Li, “TransBTS: Multimodal brain tumor segmentation using transformer,” in Lecture notes in computer science, 2021, pp. 109–119. doi: 10.1007/978-3-030-87193-2_11.

A. Hatamizadeh, V. Nath, Y. Tang, D. Yang, H. R. Roth, and D. Xu, “SWIN UNETR: SWIN Transformers for Semantic Segmentation of Brain Tumors in MRI images,” in Lecture notes in computer science, 2022, pp. 272–284. doi: 10.1007/978-3-031-08999-2_22.

I. Aboussaleh, J. Riffi, K. E. Fazazy, A. M. Mahraz, and H. Tairi, “3DUV-NetR+: A 3D hybrid semantic architecture using transformers for brain tumor segmentation with MultiModal MR images,” Results in Engineering, vol. 21, p. 101892, Feb. 2024, doi: 10.1016/j.rineng.2024.101892.

K. Jagani, M. A. Hanif, J. A. A. Jothi, and M. Shafique, “CA-U-Net: Context Aware U-Net For Brain Tumor Segmentation,” IEEE Xplore, pp. 1–7, Jun. 2025, doi: 10.1109/ijcnn64981.2025.11228675.

M. Zhang et al., “Augmented Transformer network for MRI brain tumor segmentation,” Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, vol. 36, no. 1, p. 101917, Jan. 2024, doi: 10.1016/j.jksuci.2024.101917.

M. N. Nagib, R. Pervez, A. A. Nova, H. R. Nabil, Z. Aung, and M. F. Mridha, “TUSEGNET: A Transformer-Based and Attention-Enhanced architecture for brain tumor segmentation,” IEEE Open Journal of the Computer Society, vol. 6, pp. 750–761, Jan. 2025, doi: 10.1109/ojcs.2025.3569758.

M. Iratni et al., “Transformers for Neuroimage Segmentation: Scoping Review,” Journal of Medical Internet Research, vol. 27, p. e57723, Jan. 2025, doi: 10.2196/57723.

A. Verma and A. K. Yadav, “Brain tumor segmentation with deep learning: Current approaches and future perspectives,” Journal of Neuroscience Methods, vol. 418, p. 110424, Mar. 2025, doi: 10.1016/j.jneumeth.2025.110424.

A. Zaman et al., “Challenges, optimization strategies, and future horizons of advanced deep learning approaches for brain lesion segmentation,” Methods, vol. 239, pp. 140–168, Apr. 2025.

M. Havaei et al., “Brain tumor segmentation with Deep Neural Networks,” Medical Image Analysis, vol. 35, pp. 18–31, May 2016, doi: 10.1016/j.media.2016.05.004.

R. Ranjbarzadeh, A. B. Kasgari, S. J. Ghoushchi, S. Anari, M. Naseri, and M. Bendechache, “Brain tumor segmentation based on deep learning and an attention mechanism using MRI multi-modalities brain images,” Scientific Reports, vol. 11, no. 1, p. 10930, May 2021.